浓缩乳

（征求意见稿）

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中国乳制品工业协会 发布

划生育委员会 发布

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

- 前    言

本标准依据GB/T 1.1-2009的编写规则起草。

本标准由中国乳制品工业协会提出。

本标准由中国乳制品工业协会归口。

本标准由×××××××××公司负责起草。

本标准主要起草人：××××××××××。

浓缩乳

- 范围

本标准适用于浓缩乳及浓缩脱脂乳。

- 规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

- 术语和定义

浓缩乳是指以生牛（羊）乳为原料，通过巴氏杀菌，脱脂或不脱脂，通过蒸发或膜分离等技术去除部分水分制成的原料乳制品。

- 技术要求

  - 原料要求： 生乳应符合GB 19301的要求。

  - 感官要求：应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 呈乳白色或微黄色。 | 取适量试样置于50mL 烧杯中，在自然光下观察色泽和组织状态。闻其气味，用温开水漱口，品尝滋味。 |
| 滋味、气味 | 具有乳固有的香味，无异味。 |  |
| 组织状态 | 呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物。 |  |

  - 理化要求：应符合表2的规定

表2 理化要求

| 项目 | 指标 |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓缩乳 | 浓缩脱脂乳 |  |  |
|  |  | 部分脱脂 | 完全脱脂 |  |
| 蛋白质/(g/100g) ≥ | 6.9 | 6.9-7.5 | 7.5 | GB 5009.5 |
| 脂肪/(g/100g) | ≥7.5 | 1.0-7.5 | ≤ 1.0 | GB 5413.3 |
| 非脂乳固体/（g/100g） ≥ | 20.2 | 20.2-22.0 | 22.0 | GB 5413.39 |
| 酸度/(oT) ≤ | 18（乳固体含量8.1%）a |  |  | GB 5009.239 |
| a.浓缩乳滴定酸度检测推荐稀释方法可参考附录A。 |  |  |  |  |

  - 污染物限量：应符合GB 13102《食品安全国家标准 炼乳》中污染物限量的相关规定。

  - 真菌毒素限量：应符合GB 13102《食品安全国家标准 炼乳》中真菌毒素限量的相关规定。

  - 微生物限量：应符合表3的规定。

| 项目 | 采样方案a 及限量(若非指定，均以CFU/g 或CFU/mL 表示) |  |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数 | 5 | 2 | 50000 | 100000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.3 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 0 | 0/25g(mL) | - | GB 4789.10 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25g(mL) | - | GB 4789.4 |
| a 样品的分析及处理按GB 4789.1 和GB 4789.18 执行。 |  |  |  |  |  |

- 标识要求

浓缩乳使用时需在标签配料中标识为“浓缩乳/奶”或“浓缩脱脂乳/奶”。

- 包装和储运要求

浓缩乳的包装应使用食品级包材；在储运时，应采用冷藏或冷冻的方式。

附录A

浓缩乳滴定酸度检测推荐稀释方法

A.1 使用蒸馏水，将水煮沸15分钟，逐出二氧化碳，冷却，密闭。

A.2 将浓缩乳稀释至固形物含量为8.1%的液态乳，浓缩乳的稀释比例可参照表A.1表执行：

表A.1 浓缩乳滴定酸度检测推荐稀释比例

| % TS | 浓缩乳体积 (ml) | 总体积 （ml） |
| --- | --- | --- |
| 28.0 | 145.0 | 500.0 |
| 29.0 | 140.0 | 500.0 |
| 30.0 | 135.0 | 500.0 |
| 31.0 | 130.5 | 500.0 |
| 32.0 | 127.0 | 500.0 |
| 33.0 | 122.4 | 500.0 |
| 34.0 | 118.8 | 500.0 |
| 35.0 | 116.0 | 500.0 |
| 36.0 | 112.5 | 500.0 |
| 37.0 | 110.0 | 500.0 |
| 38.0 | 106.5 | 500.0 |